| 1、现场勘察 |  |
| --- | --- |
| 现场勘察人：梁昌 日期： 2020年5月10日 现场勘查联系人： 现场勘查接待人：无 |  |
| 1-1 资料收集 |  |
| 权属资料审核原件：□ 是 /  否 出正式报告时仍无法审核原件，需注明理由及处理办法并有项目负责人签字确认 项目负责人确认： 他项权利状况： □有 /  无 抵押情况： 有 / □ 无 租赁情况： □有 /  无 查封情况： □其他： |  |
| 现场获取资料情况：□ 齐 / □ 不齐 需补充资料（或附资料清单详细记录资料收取情况）： |  |
| 1-2 现场勘查记录 |  |
| 所在街道（工业园区）名称： 现状楼牌号（坐落）： 无 是 / □ 否 与证载坐落一致 |  |
| 估价对象类型： |  土地使用权 范围：  在建工程 范围： □ 现房 范围： |
| 建设用地使用权 性质： |  出让 范围： □ 划拨 范围： □ 国家租赁 范围： □ 授权经营 范围： □ 作价入股 范围： |
| 房屋性质： |  商品房： 范围： □ 保障房： □ 公租房 范围： □ 廉租房 范围： □ 两限房 范围： □ 经适房 范围： □ 回迁房 范围： □ 其他： 范围： |
| 建设内容（用途） |  居住 证载： 实际： 品质：高层平层 经营模式：□自用/自营： □销售 价格（拟/签）：6200 □租赁 价格（拟/签）：  商业 证载：商业 实际：商业 业态：购物广场 经营模式：□自用/自营： □销售 价格（拟/签）： 1层20000 租赁 价格（拟/签）：  综合 证载：商业 实际：办公 写字楼等级： 经营模式：□自用/自营： □销售 价格（拟/签）：7000-8000 □租赁 价格（拟/签）： □ 工业 证载： 实际： 产业类型： 经营模式：□自用/自营： □销售 价格（拟/签）： □租赁 价格（拟/签）： □ 其他 证载： 实际： 经营模式：□自用/自营： □销售 价格（拟/签）： □租赁 价格（拟/签）： |
| 建设概况 (项目整体) | 平整情况： 是 □否（不具备施工条件）： 开工时间：2017.5 建设工期：3 工程进度：□基础工程： □主体结构： □结构封顶：□一次结构封顶 □二次结构封顶 □外装修 □内装修 建成时间（竣工时间）2020.12.31日 整个项目2024年年底 交付标准（装修）：毛坯 □简装 □普装 □精装 详细内容填写至‘建造及装修标准’ 建筑类型： - 住宅：总层数：30-32层 板楼： □单元式 □连廊式 塔楼: □点塔 □板塔 □大塔 别墅: □独栋 □联排 □双拼 □叠拼 □办公：总层数（高度）： 商业：□底商 □住宅 □办公 位置（楼层）： 独立商业楼 总层数：1-2层或1-3层 - 工业：□标准厂房 总层数： 高度： 跨度： □特殊厂房 总层数： 高度： 跨度： □办公楼 总层数： □配套办公楼 总层数： □其他配套用房 总层数： □是 / □否具有内部绿化、景观设计： |
| 建设概况 (户型/单元设计） | 楼座方位： 单元类型：平层 □复式 □跃层 □错层 □其他： 单元朝向： 所在楼层： 层高：标准层高不超过4.5米 设计户型： 现状户型：是/ □否 户型格局变动 具体情况： □是/ 否 加建、拆除 具体情况： |
| □是 / 否有未能进入部位，处理办法： 项目负责人确认： |  |
| 市政情况： 六 通 道路：名称： 级别： 上水：市政管网供水；其他： □深井供水 / □热水 / □中水 下水：市政管网排水；其他： □地面排水 电力：市政供电 通讯：电话线入户/ □有线电视入户 / 宽带(入户/ □入楼)/ □卫星电视 热力：□市政供暖；其他：□集中供暖 / □分户独立供暖 / 中央空调 燃气：管道(天然气/ □煤气/ □液化石油气)/ □罐装煤气 其他： |  |
| 所属项目四至及形状（请绘图并注明四至） 所在楼宇四至： 北 地势：□有/ □无明显坡度 |  |
| 周边道路情况， 2 公里范围内（一般为2公里） 名称 距离 交通管制 □ 高速路: 条 □ 快速路: 条  主干道: 条 □ 次干道: 3 条 太原路、八一路、双河路  支 路: 2 条 |  |
| 公共交通情况， 1 公里范围内（一般为1公里） 公共交通线路有_______条，地铁有_______条，轻轨有_______条 线路名称 站点 距离 1、10、16、29、38 杨庄 50、 其他交通枢纽： 长途车站： 距离： 火车站： 距离： 机场： 距离： 码头： 距离： 停车情况： 项目停车位：□租赁车位 □产权车位 车位面积： 地上：数量 ；临时停车收费 ；月租收费 地下：数量 ；临时停车收费 ；月租收费 产权车位售价： 管理费： 周边公共停车场位： □ 路边停车位 距离： 数量： 收费 □ 停车场 距离： 数量： 收费 □ 停车楼 距离： 数量： 收费 |  |
| 公共配套设施， 2 公里范围内（一般为1～2公里） 名称 距离 名称 距离 □银行： □邮局： 中国建设银行 中国邮政-双河路 工商银行-菏泽东关支行 中国邮政-东关支局 □商场 ： □餐饮： 茂业百货 友谊大酒店 步行街 曹州府美食城 □超市： □商业中心： 惠众超市 茂业百货 领家超市 步行街 □学校： □公园： 牡丹区22中心 河滨公园 菏泽第三中学 其他外部环境因素： □水系（质量）： □绿化（质量）： □信号塔： □噪音源： 居住人群（职业、收入、文化水平）： 人员构成：□ 较多流动人口 / □ 常住人口为主 其他： |  |
| 周边同类项目， 2 公里范围内（一般为1～2公里） 居住（社区规模、社区配套完善程度、入住率）： 居住区 居住项目数量：一般 名称：海洋凰庭苑、天荷御园 □非居住区 区域主要项目类型： 居住项目数量： 名称： 商业(规模、人流量、消费人群构成、业态种类)： □商业区 主要项目： □居住区商业 商业类型： 规模： □商业稀疏 □零星或偶见 办公(规模及数量)： □办公区 主要项目： 甲级写字楼数量（比例）： □办公与居住比例相当 主要项目： 甲级写字楼数量： □区域内无甲级写字楼 项目名称： □居住区、偶见有商务楼 项目名称： 工业： □工业园区 园区内主要产业类型: □是/ □否 与园区产业主要类型一致 同类企业数量： ；名称： □非工业园区 区域主要项目类型： □是/ □否 有与项目产业类型一致的企业 同类企业数量： ；名称： |  |

建造及装修标准

| 各用途分布： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 外墙/结构 | 天棚 | 内墙 | 地面 | 门 | 窗 | 附属设施 |
| 外立面 | 砖、玻璃幕墙 |  |  |  | 外：玻璃门 内： | 外：塑钢窗 内： |  |
| 商业 |  | 石膏吊顶 | 砖、涂料、墙纸 | 砖、木地板 | 外：玻璃门 内： | 外：塑钢窗 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
| 部位名称 | 外墙/结构 | 天棚 | 内墙 | 地面 | 门 | 窗 | 附属设施 |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
|  |  |  |  |  | 外： 内： | 外： 内： |  |
| 使用及维护情况 | □是 / □否 存在折损情况： □是 / □否 进行大修、加固、重新装修： |  |  |  |  |  |  |
| 电梯 | 客： 部 品牌： ；货： 部 品牌： ；扶梯： 部 品牌： |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理 | 公司名称： 资质等级： □是/□否为封闭式管理 |  |  |  |  |  |  |